指令3（ASCII数据）

| 字节序号 | 字节数 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 4 | 特征码 | 0x18EFDC03 |
| 5-6 | 2 | ASCII数据总个数 | 16位计数器 数据支持范围 0-1024 |
| 7-2055 | 2048 | ASCII数据 | 1）每个ASCII数据占据2个字节 例如：B0-B15为两个字节，其中B6-B15为ASCII数据 2）最高可以容纳1024个10bit ASCII数据，顺序向下排列 |

指令2（开始/停止指令）

| 字节序号 | 字节数 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 4 | 特征码 | 0x18EFDC02 |
| 5 | 1 | 模式启动/停止命令 | 0x55 当前模式启动 0xAA 当前模式停止 0xBB 擦除 0xCC 回放 |

指令1（控制指令）

| 字节序号 | 字节数 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 4 | 特征码 | 0x18EFDC01 |
| 5 | 1 | SAR波形 | 0x00代表LFM 0x01代表非线性 |
| 6-9 | 4 | 采样起始时延 | 初始值0x00000000，4字节，以25MHz周期为单位 |
| 10 | 1 | SAR处于的状态 | 0x00：负载态 不发射不接收 待命状态 0x01：测试模式 目的是调整MGC 此时不记录 0x10：成像模式 0x11：回放模式（数据通过光纤回放落盘） |
| 11 | 1 | 回放的文件号 | 高8bit |
| 12 | 1 |  | B0-B3：回放的文件号低4bit B4-B7：PRF 分频码高4bit |
| 13-14 | 2 | PRF 分频码PRT | PRF 分频码低16bit，以25MHz周期为单位 |
| 15-18 | 4 | 采样帧长 | 单位：字节，要求是256字节的整数倍 |
| 19 | 1 | MGC | 低8bit |
| 20 | 1 | MEMA/B选择 BAQ模式 | B0：MEMA/B选择 1’b0：MEMA 1’b1：MEMB B1-B3：BAQ模式 支持8bit直通、8:3、8:4模式。有效长度3bit B4-B6：BAQ分块码 支持128、256、1024、2048、4096。有效长度3bit B7：备用 |
| 21-28 | 8 | 调频信号控制指令 | B0-B15：调频斜率设置参数低16bit 调频斜率设置参数 = 带宽(MHz)x233/Fs(MHz)2/时宽(us) B16-B31：脉冲时宽设置参数 脉冲时宽设置参数 = 3200 * (时宽+0.2)(us)/2 B32-B47：预失真插值因子 预失真每段点数 = 脉冲宽度(us)*3200/256/16 预失真插值因子 = ROUNDDOWN（1023/预失真每段点数) B48-B51：带宽选择 4'b0000:1200M B52-B55:MGC高4bit B56：调频斜率正负选择 0：负调频斜率 1：正调频斜率 B57-B62:调频斜率设置参数高6bit B63：备用 |
| 29 | 1 | 预失真使能 | 1bit 0或者1，占1字节 |
| 30-33 | 4 | ASCII相关控制 | B0-B10：分段数 及2m （支持4/256/1024三种） B11-B20: i为符号的ASCII码 对应起始段落i(从0开始) 该控制字为循环模式下的起始段落 非循环模式该控制字不使用 B21: 循环控制 1 循环 只需要起始段落 0 不循环 顺序由上注信息决定 B22-B23: 交替控制字 00 不交替 只发ASCII 01 交替 发一帧ASCII 一帧原始波形 11 正常成像模式 B24-B31:备用 |

遥测

| 字节序号 | 字节数 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 4 | 特征码 | 0x18EFDC01 |
| 5-6 | 2 | 电台检测 | 特征码 0x55AA 如果不是发0x55AA则电台自检有误 |
| 7-8 | 2 | IMU自检 | 特征码 0x55AA 如果不是发0x55AA则IMU自检有误 |
| 9-10 | 2 | 存储自检 | 特征码 0x55AA 如果不是发0x55AA则存储检有误 |
| 11 | 1 | SAR波形 | 0x00代表LFM 0x01代表非线性 |
| 12-15 | 4 | 采样起始时延 | 初始值0x00000000，4字节，以25MHz周期为单位 |
| 16 | 1 | SAR处于的状态 | 0x00：负载态 不发射不接收 待命状态 0x01：测试模式 目的是调整MGC 此时不记录 0x10：成像模式 0x11：回放模式（数据通过光纤回放落盘） |
| 17-20 | 4 | PRF 分频码PRT | 初始值0x00000000，4字节，以25MHz周期为单位 |
| 21-24 | 4 | 采样帧长 | 256字节的整数倍 |
| 25 | 1 | MGC | 低8bit |
| 26 | 1 | BAQ模式 | 直通、3bit、4bit、8bit模式。有效长度3bit 1字节 |
| 27-34 | 8 | 调频信号控制指令 | B0-B15：调频斜率设置参数低16bit 调频斜率设置参数 = 带宽(MHz)x233/Fs(MHz)2/时宽(us) B16-B31：脉冲时宽设置参数 脉冲时宽设置参数 = 3200 * 时宽(us)/2 B32-B47：预失真插值因子 预失真每段点数 = 脉冲宽度(us)*3200/256/16 预失真插值因子 = ROUNDDOWN（1023/预失真每段点数) B48-B51：带宽选择 4'b0000:1200M B52-B55:MGC高4bit B56：调频斜率正负选择 0：负调频斜率 1：正调频斜率 B57-B62:调频斜率设置参数高6bit B63：备用 |
| 35 | 1 | 预失真使能 | 1bit 0或者1，占1字节 |
| 36-39 | 4 | 存储空间遥测 | 现改为剩余存储空间 |
| 40 | 1 | 心跳值 | 每帧遥测+1，用于检测无人机是否死机 |
| 41-42 | 2 | 最后一个文件序号 | 当前NAND中最后一个文件序号，低12bit有效 |
| 43 | 1 | 平均值 | 幅度均值 |
| 44-46 | 3 | ASCII相关控制 | B0-B10：分段数 及2m （支持4/256/1024三种） B11-B20: i为符号的ASCII码 对应起始段落i(从0开始) 该控制字为循环模式下的起始段落 非循环模式该控制字不使用 B21: 循环控制 1 循环 只需要起始段落 0 不循环 顺序由上注信息决定 B22-B23: 交替控制字 00 不交替 只发ASCII 01 交替 发一帧ASCII 一帧原始波形 11 正常成像模式 |
| 47-168 | 122 | IMU数据 |  |
| 169-170 | 2 | ASCII数据总个数 | 16位计数器 数据支持范围 0-1024 |
| 171-2218 | 2048 | ASCII数据 | 1）每个ASCII数据占据2个字节 例如：B0-B15为两个字节，其中B6-B15为ASCII数据 2）最高可以容纳1024个10bit ASCII数据，顺序向下排列 |

辅助数据

| 字节序号 | 字节数 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 4 | 特征码 | 0x18EFDC01 |
| 5-8 | 4 | PRF计数值 | 32位计数器,每次启动从0开始计数，每个PRF加1 |
| 9 | 1 | SAR波形 | 0x00代表LFM 0x01代表非线性 |
| 10-13 | 4 | 采样起始时延 | 初始值0x00000000，4字节，以25MHz周期为单位 |
| 14 | 1 | SAR处于的状态 | 0x00：负载态 不发射不接收 待命状态 0x01：测试模式 目的是调整MGC 此时不记录 0x10：成像模式 0x11：回放模式（数据通过光纤回放落盘） |
| 15-18 | 4 | PRF 分频码PRT | 初始值0x00000000，4字节，以25MHz周期为单位 |
| 19-22 | 4 | 采样帧长 | 256字节的整数倍 |
| 23 | 1 | MGC | 低8bit |
| 24 | 1 | BAQ模式 | 直通、3bit、4bit、8bit模式。有效长度3bit 1字节 |
| 25-32 | 8 | 调频信号控制指令 | B0-B15：调频斜率设置参数低16bit 调频斜率设置参数 = 带宽(MHz)x233/Fs(MHz)2/时宽(us) B16-B31：脉冲时宽设置参数 脉冲时宽设置参数 = 3200 * 时宽(us)/2 B32-B47：预失真插值因子 预失真每段点数 = 脉冲宽度(us)*3200/256/16 预失真插值因子 = ROUNDDOWN（1023/预失真每段点数) B48-B51：带宽选择 4'b0000:1200M B52-B55:MGC高4bit B56：调频斜率正负选择 0：负调频斜率 1：正调频斜率 B57-B62:调频斜率设置参数高6bit B63：备用 |
| 33 | 1 | 预失真使能 | 1bit 0或者1，占1字节 |
| 34-37 | 4 | ASCII相关控制 | B0-B10：分段数 及2m （支持4/256/1024三种） B11-B20: i为符号的ASCII码 对应起始段落i(从0开始) 该控制字为循环模式下的起始段落 非循环模式该控制字不使用 B21: 循环控制 1 循环 只需要起始段落 0 不循环 顺序由上注信息决定 B22-B23: 交替控制字 00 不交替 只发ASCII 01 交替 发一帧ASCII 一帧原始波形 11 正常成像模式 B24-B31:备用 |
| 38-159 | 122 | IMU数据 |  |